Carga de Máquina – Método Johnson

Consiste en determinar de qué manera podemos aprovechar la utilización de las máquinas.

Se utiliza para dos o tres centros porque para más no garantiza los resultados.

1- Método Johnson para 2 Centros: este método minimiza el tiempo total de procesamiento de una pieza en una máquina o centro productivo.

Desventajas: no puede ser utilizado para muchas máquinas o centros de trabajo y debe ser aplicado solo cuando la secuencia operativa de todos los trabajos sean iguales.

Regla de procedimiento:

- Seleccionar de la tabla el menor tiempo.

- Si el tiempo seleccionado corresponde al centro 1 la pieza a la que le corresponde ese tiempo se asigna primera en el orden de procesamiento; si corresponde al centro 2 se asigna última

- Se repiten los pasos anteriores para asignar las órdenes de procesamiento de las demás piezas insertándolas entre el primero y el último.

Objetivo del método: disminuir el tiempo total de trabajo que debe realizarse saturando de tareas al centro 1 sin importar los tiempos muertos que puedan ser asignados al centro 2.

2- Método Johnson para 3 Centros: para que este método pueda ser utilizado para 3 centros debe ocurrir:

- Que el tiempo mínimo del centro 1 sea mayor o igual al tiempo máximo del centro 2

- Que el tiempo mínimo del centro 2 sea mayor o igual al tiempo mínimo del centro 3

Si no se cumplen estas condiciones no puede asegurarse que de su aplicación se obtenga el menor tiempo total de trabajo.

Para aplicarlo, deben ser creados dos centros ficticios de los cuales se obtiene el orden de asignación de las tareas

CF1 = TC1 + TC2

CF2 = TC2 + TC3

Al graficar se observa que el método optimiza los centros 1 y 3 saturándolos de tareas y deja los tiempos muertos para el centro 2.