Estudio del Trabajo

Técnicas

- Estudio de Métodos

- Medición del Trabajo

Según British Standard Institution (BSI) (1991) estudio del trabajo es una configuración de técnicas en particular utilizadas para examinar el trabajo humano en todo su contexto y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y economía de la situación estudiada con el fin de efectuar mejoras.

Estudio del trabajo es el examen sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando.

- Estudio de Métodos

Es el registro y examen crítico sistemático de los modos de realizar actividades con el fin de efectuar mejoras.  Esto se relaciona con la reducción del contenido de trabajo de una tarea u operación.

- Medición del Trabajo

Es la aplicación de técnicas para determinar el tiempo 	que invierte el trabajador calificado en llevar a cabo una tarea u operación según una norma de rendimiento preestablecida.  Este concepto se relaciona con la investigación de cualquier tiempo improductivo asociado a la tarea (que estamos investigando) y la consecuente determinación de normas de tiempo para ejecutar la operación ya mejorada según el estudio de métodos.

Tiempo norma: Es lo que se cree que tardará un trabajador en realizar una tarea. Lo que veo se debe adaptar al tiempo norma.

Tiempo

Total

Operativo

Tiempo

Total

Improductivo

A

B

C

Contenido

Básico

de Trabajo

Contenido Básico de trabajo: tiempo mínimo e irreducible que se necesita teóricamente para obtener una unidad de producción.

A contenido de trabajo adicional o suplementario debido a un mal diseño del producto o a una mala utilización de los materiales.

Se puede deber a 3 cosas básicas:

- Deficiencias y cambios frecuentes del diseño del producto.

- Desechos de materiales: incorporo una tarea mas, costo del material desechado.

- Normas incorrectas de calidad: se refiere a cuando hago una norma muy exigente en la calidad o que peca por defecto.

B Contenido del trabajo adicional o suplementario debido a métodos insuficientes de producción o de funcionamiento.

- Mala disposición y utilización del espacio. (solución Layout)

- Inadecuada manipulación de los materiales. (solución Layout)

- Interrupciones frecuentes al pasar de la producción de un producto a otro.

- Método de trabajo ineficaz.

- Mala planificación de las existencias.

- Averías frecuentes de maquinas y equipos.

C Tiempo improductivo imputable a los Recursos Humanos.

La OIT atribuye estas deficiencias a distintas razones:

- Ausentismo y falta de puntualidad

- Mala ejecución del trabajo

- Riesgos de accidentes y lesiones profesionales

El desafío de un administrador esta en reducir los trabajos adicionales para mejorar la productividad.

Etapas del estudio del trabajo

- Seleccionar el trabajo que se va a estudiar.

- Registrar información mediante la recopilación de datos o la observación directa.

- Examinar críticamente el objetivo, el lugar, el orden y el método de trabajo.

- Crear nuevos métodos basándose en el aporte de los interesados.

- Evaluar los resultados de las diferentes soluciones.

- Determinar nuevos métodos y presentarlos a la dirección.

- Implementar estos nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos.

- Mantener y establecer procedimientos de control.

Elemento

Un elemento es la mínima parte en que se divide una tarea.

Esta constituido por 5 movimientos y demora entre 2,4 y 30 segundos.

  - Tomar

  - Levantar

  - Trasladar

  - Depositar

  - Soltar

Parte determinada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis.

Distintos tipos de elementos

- Casual: Es el que no reaparece en cada ciclo de trabajo sino en intervalos regulares o irregulares.

Ciclo de trabajo: cantidad de elementos necesarios para hacer una operación determinada.

- Constante: Cuyo tiempo de ejecución es siempre igual.

- Extraño: Es el observado durante el estudio y al ser analizado no resulta ser parte necesaria del trabajo.

- Dominante: Es el que dura mas tiempo que cualquiera de los demás elementos cumplidos.

- Manual: Es el cumplido por el propio trabajador.

- Mecánico: Es el cumplido automáticamente por una maquina a base de fuerza motriz.

- Repetitivo: Es el que reaparece en cada ciclo de trabajo estudiado.

- Variable: Es aquel cuyo tiempo de ejecución cambia según ciertas características del producto, equipo, proceso. Tales como: Dimensiones, peso, calidad, etc.

Muestreo de trabajo

Es una técnica para determinar el porcentaje de aparición de una actividad determinada mediante muestras estadísticas, observación y datos aleatorios.

Suplemento de tiempo

Pequeñas cantidades de tiempo que se agregan al contenido de trabajo para calcular su verdadero tiempo.

Hay 2 tipos básicos:

- Por contingencias: es el suplemento incluido en el tiempo tipo para prever legítimos añadidos de trabajo o demora que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad.

- Por descanso: es el que se agrega al tiempo básico para dar al operario la posibilidad de recuperarse de los efectos físicos y psicológicos causados por la ejecución de un trabajo en determinadas condiciones y para que pueda atender sus necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo.