Medición del Trabajo

Cuando hay una novedad en la tarea a que se debe:

- Cuando aparece un cambio en el producto.

- Cuando aparece un cambio en el componente.

- Cuando cambia una operación o actividad.

- Cuando cambia el método de trabajo (Balanceo de línea, nuevo tiempo tipo).

- Cuando aparecen quejas de parte del personal o representante por el tiempo tipo que esta siendo tomado.

- Por la necesidad de asignar tiempos fijos antes de plantear un sistema de remuneración (remuneración por rendimiento).

- Para comparar 2 métodos de trabajo (los comparo con el tiempo que me lleva c/u de los 2).

- Cuando uno detecta un costo aparentemente excesivo de algún tipo de trabajo.

Etapas del estudio de tiempo

- Obtener y registrar toda la información relacionada a la tarea que lleva adelante el operario.

- Registrar describiendo completamente el método y descomponiendo la operación en elementos.

- Examinar ese desglose de elementos para ver si se esta llevando acabo bien ese método y los movimientos de esos operarios y precisar el tamaño de la muestra.

- Medir el tiempo y registrar lo que el operario invierte por elemento.

- Determinar la velocidad de trabajo efectiva del operario en relación con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo tipo (estoy normalizando).

- Convertir los tiempos observados en tiempos básicos.

- Determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación.

- Determinar el tiempo tipo propio de la operación.

Tabla Estudio de Tiempos:

Obrero muy lento: Realiza movimientos torpes, inseguros, el operario parece medio dormido y sin interés en el trabajo (Camina a 3,7 Km./hora).

Obrero constante: Obrero seguro, sin prisa como si no cobrara a destajo pero bien dirigido y vigilado, parece lento pero no pierdo tiempo adrede mientras lo observan (Camina a 4,8 Km./hora).

Obrero Ritmo Tipo: Es Activo, capaz, un obrero calificado medio, pagado a destajo y logra con tranquilidad el nivel de calidad y de precisión fijado. (Camina a 6,4 Km. por hora).

Obrero muy rápido: El operario que actúa con gran seguridad, destreza  y coordinación de movimientos muy por encima de las del obrero calificado medio. (Camina a 8 Km./hora).

Obrero excepcionalmente rápido: de gran concentración y esfuerzo intenso sin probabilidad de durar por largos períodos. Tiene una actuación de virtuoso solo alcanzado por trabajadores sobresalientes. (Camina a 9,8 Km./hora).

Según la escala Británica se califica así:

Obrero muy lento: 50

Obrero constante: 75

Obrero ritmo tipo: 100

Obrero muy rápido: 125

Obrero excepcionalmente rápido: 150