Sistemas Materiales y Teoría Atómica.

Objetivo:

Separación de sistemas materiales, utilizando como materia prima la mezcla de cemento. Empleo de técnica elemental de precipitación, filtrada, lavada y cálculo de la composición porcentual.
Determinación de la cantidad de arena y residuos insolubles en medios ácidos.

Ecuaciones químicas involucradas:

Cemento:
CaO+SiO2+Ca(SO4)+FeO

Tabla de medidas

| Masa de la capsula(gr) | 24,581g |
| --- | --- |
| Masa de la capsula + Masa muestra cemento(gr) | 25,586g |
| Masa de capsula + Producto residual insoluble(gr) | 24,640g |
| Composición centesimal del resido insoluble(%) | 0,28% |

| Lavado: Reacción de precipitación |  |
| --- | --- |
| Ecuación química (igualada) | Color determinado experimentalmente: |
| 3AlC3+3FeCl3+ 6NH4OH  Fe(OH)3↓ + 6NH4Cl | Blanco |

Conclusiones:

Pudimos verificar que, mediante la implementación de los distintos métodos de separación de fases, en el filtro queda la parte de la mezcla que no se puede disolver y en el agua quedan todos los solubles. Comprobamos también que no quedaron aniones cloruro en el filtro con el uso de nitrato de plata, de esta manera tomando una muestra de agua del filtro y agregando el nitrato de plata se observo que la muestra tomo un color blanco, lo que indica la presencia de sales.

Cuestionario:

1- Diferencia entre agua destilada y desmineralizada.

El agua destilada es aquella a la que se le han eliminado las impurezas mediante el método de destilación, en cambio, el agua desmineralizada es aquella a la que se le han eliminado los minerales mediante distintos métodos, como por ejemplo, ionización, magnetismo, etc., sin embargo estos métodos no eliminan elementos orgánicos u otros componentes que no tengan relación con los minerales.

2- Características del papel de filtro y cuidado en el quemado del mismo.

El papel de filtro normalmente está constituido por derivados de celulosa y permite el manejo de soluciones con pH entre 0 y 12 y  temperaturas de hasta 120°C.

Cuando se procede a quemar el papel de filtro se debe tener cuidado y utilizar pinzas al retirar el crisol utilizado, ya que el mismo puede quemar la piel; también se debe tener cuidado en la inhalación de los gases que emana el quemado del papel.

3- ¿Por qué para diluir agregamos el ácido al agua y no a la inversa?

Se agrega ácido al agua y no a la inversa porque se genera una reacción exotérmica, se libera mucho calor y esto puede ser peligroso.

4- Diferencia entre mechero Bunsen y Mecker.

Los mecheros Bunsen y Mecker tienen un diseño básico similar, la diferencia está en que el mechero Mecker presente una placa en criba en su boca, la misma es multi horadada y permite una llama generada por un número de llamas tipo Bunsen igual al número de orificios presentes en la placa. Esto permite una calefacción más uniforme y un trabajo a mayores temperaturas.