Resumen

La realización del trabajo práctico consta de la verificación del momento de inercia de un cuerpo sobre un plano inclinado a 10º con una distancia de 1 m.

Para ello deben realizarse aproximadamente 10 mediciones de tiempo, realizando luego diferentes cálculos.

Mediante los conocimientos incorporados en clase y con la ayuda de una guía de estudio, llegamos a una conclusión que se detalla a continuación.

Objetivo

- Determinar el momento de inercia de un disco, de un aro y de una esfera, haciéndolos rodar por un plano inclinado.

- Medir al eje instantáneo de rotación.

Marco teórico

Momento de inercia

El momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje de rotación mide la resistencia que opone el cuerpo a modificar su movimiento de rotación.

Depende del eje de rotación y de la distribución de masas en el cuerpo rígido con respecto al eje de rotación.

1)

r

I =   r2 dm			M = δ.V	dm = δ.dv = 2.π.r.dr.l.δ

0

r

I =   r2.2.π.r.dr.l.δ

0

R							      l

I = 2.π.l.δ   r3 dr

0

r

I = 2.π.l.δ.r4/4

0

I = 1/2.π.l.δ.(r4-0)

I = 1/2.π.M.r2

2)	  r1

I =   2.π.l.δ. r3.dr

r2

I = 1/2.π.l.δ.(r24- r14)

I = 1/2.π.M. r24-1/2.π.M. r14

3)

I = 1/2 dm x2

+r

I =  1/2 dm x2   			dm = π.x2.dz.δ

-r

+r

I = 1/2.π.δ   x4.dz                            x2+y2=r2          r2-z2=x2

-r

+r

I = 1/2.π.δ   (r2-z2)2.dz

-r

+r

I = 1/2.π.δ   (r4-2 r2z2+ z4).dz

-r

M = δ.V         δ = M / V	  δ = M / (4/3.π.r3)

+r

I = 1/2.π.3/4.M / π.r3(r4z-2/3 r3z3 + z5/5).dz

-r

I = 1/2.3/4.M / r3[r42r - 2/3 r2(r3-(-r3))+1/5(r5-(-r5))]

I = 3/8.M / r3(2r5-4/3r5+2/5r5)

I = 2/5.M.r2

Materiales

- 1 Aro metálico

- 1 Disco de madera

- 1 Esfera metálica

- 1 Listón de madera

- 1 Regla metálica

- 1 Cinta métrica

- 1 Cronómetro

- 1 Balanza

- 1 Calibre

Desarrollo

En la experiencia realizada, lo primero que se hizo es ajustar un ángulo de referencia de 10º. Y tomar la medida de la distancia a recorrer por los distintos cuerpos, adoptando 1 m.

Se pesaron los diferentes cuerpos y se les midió el radio arrojando un resultado indicado a continuación:

Esfera:	masa = 0,145 kg	radio = 0.0037 m

Aro:		masa = 0.331 kg	radio = 0,0035 m

Disco:	masa = 0.459 kg	radio = 0,0077 m

Se tomo el tiempo en que tardan en llegar desde la posición inicial hasta la posición final por medio de un cronómetro, arrojando los siguientes resultados:

| Nº | Esfera (s) | Aro (s) | Disco (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1º | 1,17 | 1,31 | 1,20 |
| 2º | 1,16 | 1,28 | 1,16 |
| 3º | 1,15 | 1,38 | 1,25 |
| 4º | 1,18 | 1,41 | 1,27 |
| 5º | 1,15 | 1,49 | 1,25 |
| 6º | 1,16 | 1,41 | 1,20 |
| 7º | 1,17 | 1,31 | 1,22 |
| 8º | 1,18 | 1,35 | 1,14 |
| 9º | 1,17 | 1,29 | 1,19 |
| 10º | 1,16 | 1,28 | 1,20 |
| Prom | 1,16 | 1,35 | 1,20 |

Luego de esto empezamos a trabajar con las ecuaciones realizando diferentes cálculos para hallar los resultados deseados.

Esfera

Teórica

a = 5/7 g sen θ = 1,21 m/s2

a = 5/7 g sen 10º = 1,21 m/s2

α = a / r = 327,03 1/s2

α = 1,21 m/s2 / 0.0037 m = 327,03 1/ s2

Io = 2/5 mr2 = 0,794 x 10-6 kgm2

Io = 2/5 0,145kg (0.0037m)2

Io = 0,794 x 10-6 kgm2

fr = (Io.α) / r = 0,07 N

fr = (0,794 x 10-6 kgm2. 327,03 1/s2)

0,0037 m

fr = 0,07 N

Aro

a = 1/2 g sen θ = 0,85 m/s2

a = 1/2 g sen 10º = 0,85 m/s2

α = a / r = 242,86 1/ s2

α = 0,85 m/s2 / 0,0035 m = 242,86 1/ s2

Io = mr2 = 4,05 x 10-6 kgm2

Io = 0,331kg (0.0035m)2

Io = 4,05 x 10-6 kgm2

fr = (Io.α) / r = 0,28 N

fr = (4,05 x 10-6 kgm2. 242,86 1/s2)

0,0035 m

fr = 0,28 N

Práctica

acm = 2x / t2 = 1,49 m/s2

acm = 2.1m / (1,16 s)2 = 1,49 m/s2

α = acm / r = 402,7 1/s2

α = 1,49 m/s2 / 0.0037 m = 402,7 1/s2

fr = m.(g.sen(θ) – a) = 0,03 N

fr = 0,145kg.(9,8 m/s2.sen10º-1,49 m/s2)

fr = 0,03 N

Io = fr.r / α = 0,276 x 10-6 kgm2

Io = (0,03 N.0.0037 m)/ 402,7 1/s2

Io = 0,276 x 10-6 kgm2

acm = 2x / t2 = 1,1 m/s2

acm = 2.1m / (1,35 s)2 = 1,1 m/s2

α = acm / r = 314,26 1/s2

α = 1,1 m/s2 / 0.0035 m = 314,28 1/s2

fr = m.(g.sen(θ) – a) = 0,2 N

fr = 0,331kg.(9,8 m/s2.sen10º-1,1 m/s2)

fr = 0,2 N

Io = fr.r / α = 2,23 x 10-6 kgm2

Io = (0,2 N.0.0035 m)/ 314,28 1/s2

Io = 2,23 x 10-6 kgm2

Disco

a = 2/3 g sen θ = 1,13 m/s2

a = 2/3 g sen 10º = 1,13 m/s2

α = a / r = 146,75 1/ s2

α = 1,13 m/s2 / 0,0077 m = 146,75 1/ s2

Io = mr2 = 27,24 x 10-6 kgm2

Io = 0,459kg (0.0077m)2

Io = 27,21 x 10-6 kgm2

fr = (Io.α) / r = 0,52 N

fr = (27,21 x 10-6 kgm2. 146,75 1/s2)

0,0077 m

fr = 0,52 N

acm = 2x / t2 = 1,38 m/s2

acm = 2.1m / (1,2 s)2 = 1,38 m/s2

α = acm / r = 215,58 1/s2

α = 1,38 m/s2 / 0.0077 m = 179,22 1/s2

fr = m.(g.sen(θ) – a) = 0,56 N

fr = 0,459kg.(9,8 m/s2.sen10º-1,38 m/s2)

fr = 0,56 N

Io = fr.r / α = 24,05 x 10-6 kgm2

Io = (0,56 N.0.0077 m)/ 179,22 1/s2

Io = 24,05 x 10-6 kgm2

Conclusión

Como conclusión podemos afirmar que a simple vista los resultados de los momentos de inercia y las fuerzas de rozamiento calculados en forma teórica y práctica arrojan valores distintos. Pero si tenemos en cuenta el margen de error establecido y este se lo calculamos a las aceleraciones podremos llegar a valores aproximadamente iguales, reflejando similitud con ambos resultados.