# Universidad Nacional de La Matanza ## Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas ### Física I ### Trabajo Práctico Nº 1: ““Medición del período de oscilación de un péndulo simple” Comisión: 2900; Aula: 53 Martes / Turno Noche. ### Número del grupo de trabajo: 5 ###### Apellido y Nombre; DNI.; Firma. - Profesor: Frabota, Remo - Jefe de Trabajo Práctico: Ciotti, Franco - Fecha de Realización: 21 de abril del 2009 - Fecha de Entrega: 12 de mayo del 2009

Medición del período de oscilación de un péndulo simple

Resumen:

Se midió en el laboratorio el tiempo que tarda un péndulo en completar un ciclo y diez ciclos (oscilaciones), a fin de familiarizarse con los conceptos de metrología. Como anexo, se efectuaron mediciones correspondientes a 20 arandelas utilizando los mismos criterios.

Objetivos:

Este trabajo tiene la intención de comprender el proceso de mediciones de alta resolución, aplicando en cada muestra, los conceptos de valor medio, desviación estándar, error absoluto y error relativo.

Marco Teórico:

Al realizar una medición, la misma se halla afectada por diferentes errores; uno de ellos expresado por las características propias del instrumento(Construcción, calibración) y el otro, por la apreciación del operador.

Las mediciones se expresan en el formato siguiente: x = x0 + - ux

Donde X0 es el valor más probable del mesurando, siendo este valor el promedio de las mediciones tomadas. Ux será en cambio, la incertidumbre(error absoluto) de la medición, conformada por lo errores del instrumento y de apreciación del operador.

Según la apreciación del instrumento que se utiliza, la medición estará basada en dos condiciones.

- De baja resolución: Si la apreciación del instrumento es mayor que el tamaño de las fluctuaciones.

- De alta resolución: Si la apreciación del instrumento es menor que el tamaño de las fluctuaciones.

Esta experiencia se basa en el concepto de alta resolución. Se midió el tiempo de oscilación de un péndulo, para obtener el valor mas representativo (X0) de dicha medición, que será calculado a partir del valor de las mediciones que se realizaron.

Teniendo en cuenta estos valores obtenidos, se podrá calcular la incertidumbre estándar() del valor representativo como:

Ux será calculado de la siguiente manera:

Donde Les el error de apreciación del instrumento(L=ax/2).

Diseño experimental

Materiales utilizados:

  - 1 Péndulo.

  - 20 arandelas

  - 1 regla(cm).

  - 1 balanza(grs).

  - 1 cronómetro(s).

  - 1 planilla para volcar los datos y resultados.

Procedimiento:

Trabajo principal:

- Se mide 20 veces el tiempo de una oscilación y se vuelcan datos obtenidos a una planilla.

- Se mide 20 veces el tiempo de diez oscilaciones y se vuelcan datos obtenidos a una planilla.

Anexo:

  - Se pesan 20 arandelas y se vuelcan datos obtenidos a una planilla.

Se realizaron cálculos mediante las fórmulas expresadas en el marco teórico, y se obtuvieron los resultados anexos a este informe en planillas de cálculo.

Cuestionario:

- ¿Cuáles son los objetivos del trabajo?

Familiarizarse con las mediciones realizadas en alta resolución.

Aplicar conceptos que de estas mediciones derivan(valor medio e incertidumbres).

Comparar resultados mediante diferentes procesos de medición.

- En esta experiencia ¿Qué es la apreciación de un instrumento?

La apreciación del instrumento se refiere a la precisión del instrumento y depende de diversos factores como su proceso de fabricación, sus componentes, el diseño en sí. La apreciación del instrumento L está dada por la relación L= ax /2 ; donde ax es la menor división de su escala.

- ¿Cuándo una medición se realiza en condiciones de alta resolución, y cuando en condiciones de baja resolución?

Si la apreciación del instrumento es mayor que el tamaño de las fluctuaciones, la medición se considera realizada en baja resolución. Si la apreciación del instrumento es menor que el tamaño de las fluctuaciones, la medición se considera realizada en alta resolución.

- ¿Cuándo dos mediciones de un mismo mesurando, realizadas mediante diferentes procesos, se pueden considerar físicamente iguales?

Dos mediciones pueden considerarse iguales cuando el valor absoluto de la diferencia de los valores representativos de ambas mediciones resulta apreciablemente menor que la suma de las incertidumbres expandidas.

- ¿Cómo puede estimarse la precisión de una medición?

La precisión es un concepto relacionado con la dispersión de los valores que pueden atribuirse al mesurando. Cuanto más próximos estén los valores entre sí, menor será la dispersión entre los mismos, por lo cual la precisión será más efectiva.

Conclusiones:

Podemos decir, que una medición nunca se expresará en forma exacta, sino dentro de un intervalo de valores, que será más preciso cuanto más óptimos sean los instrumentos(minimizando los errores sistemáticos) y los procesos de medición.

| Para 20 muestras de 1 arandela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | Peso (P) | Apreciación del Instrumento (aX ) | Desviación estándar de apreciación (SAP) | Valor Representativo P0 | P0-P | (P0-P)2 | Desviación estándar (Sp) | Error Absoluto (p) | P=P0 +- p | Error relativo porcentual ( |
| 1 | 14,23 | 0,01 | 0,005 | 13,9895 | -0,2405 | 0,05784 | 0,11260 | 0,11271 | 13,9895 +- 0,11271 | 0,80568 |
| 2 | 13,82 |  |  |  | 0,1695 | 0,02873 |  |  |  |  |
| 3 | 14,06 |  |  |  | -0,0705 | 0,00497 |  |  |  |  |
| 4 | 13,95 |  |  |  | 0,0395 | 0,00156 |  |  |  |  |
| 5 | 13,86 |  |  |  | 0,1295 | 0,01677 |  |  |  |  |
| 6 | 13,93 |  |  |  | 0,0595 | 0,00354 |  |  |  |  |
| 7 | 13,94 |  |  |  | 0,0495 | 0,00245 |  |  |  |  |
| 8 | 13,99 |  |  |  | -0,0005 | 0,00000 |  |  |  |  |
| 9 | 14,03 |  |  |  | -0,0405 | 0,00164 |  |  |  |  |
| 10 | 14,15 |  |  |  | -0,1605 | 0,02576 |  |  |  |  |
| 11 | 14,06 |  |  |  | -0,0705 | 0,00497 |  |  |  |  |
| 12 | 14,18 |  |  |  | -0,1905 | 0,03629 |  |  |  |  |
| 13 | 13,94 |  |  |  | 0,0495 | 0,00245 |  |  |  |  |
| 14 | 13,88 |  |  |  | 0,1095 | 0,01199 |  |  |  |  |
| 15 | 14,00 |  |  |  | -0,0105 | 0,00011 |  |  |  |  |
| 16 | 13,91 |  |  |  | 0,0795 | 0,00632 |  |  |  |  |
| 17 | 13,81 |  |  |  | 0,1795 | 0,03222 |  |  |  |  |
| 18 | 14,03 |  |  |  | -0,0405 | 0,00164 |  |  |  |  |
| 19 | 14,03 |  |  |  | -0,0405 | 0,00164 |  |  |  |  |
| 20 | 13,99 |  |  |  | -0,0005 | 0,00000 |  |  |  |  |
|  | Nota: Las medidas de peso están expresadas en gramos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |